СИЛОВОЙ КОМПЛЕКС X Press Pro

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Являясь производителем высококачественных спортивных тренажеров для дома, мы стремимся удовлетворить все потребности наших клиентов. Если у Вас имеются вопросы, а также в случае некомплекта и наличия поврежденных деталей, Вы можете получить помощь в авторизованных сервис-центрах наших дилеров или в отделе обслуживания клиентов головного офиса нашей компании. Наши высокопрофессиональные специалисты бесплатно помогут Вам в решении Вашей проблемы.

ДО НАЧАЛА СБОРКИ

Благодарим Вас за приобретение тренажера BODYCRAFT XPress Pro. BODYCRAFT X Press Pro позволяет выполнять множество силовых упражнений для развития всех основных групп мышц. Независимо от того стремитесь ли вы к красивой подтянутой фигуре, сильному мускулистому телу или же Ваша цель – тренировка сердечно-сосудистой системы, BODYCRAFT X Press Pro поможет Вам достичь выдающихся результатов.

Для удобства работы и в целях безопасности перед началом использования BODYCRAFT X Press Pro прочитайте эту инструкцию. Инструкцию необходимо сохранить для дальнейших справок. Если у Вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с местным распространителем BODYCRAFT.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании подобного оборудования существует возможность возникновения риска. До начала выполнения какой-либо программы упражнений обязательно проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно для лиц старше 35 лет и для людей, имеющих проблемы со здоровьем.

Для обеспечения правильной работы сборку изделия необходимо производить на плоской ровной поверхности.

- Подушки и раму необходимо регулярно чистить. Рекомендуется использовать теплый мыльный раствор. Нельзя применять химикаты с абразивными свойствами.

- Перед каждым использованием все узлы необходимо проверять и подтягивать. Для избегания серьезных травм все изношенные детали следует сразу же заменять.

- BODYCRAFT X Press Pro должен всегда находиться в недоступном для детей месте.

- Во время работы на тренажере следует держать руки вдали от тросов и шкивов. Руки должны находится в контакте только с предназначенными для этого рукоятками и оставаться вдали от других движущихся частей.

- При регулировке сиденья убедитесь в том, что пружинный штифт полностью зафиксирован. В противном случае сиденье может съехать и причинить серьезные травмы.

- Перед каждым использованием убедитесь в том, что все тросы лежат в шкивах.

- Для избегания травм соблюдайте осторожность при выполнении упражнений.

ТРЕНАЖЕР В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

/Рис./

ТАБЛИЦА ДЕТАЛЕЙ

| НОМЕР | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОСНОВНАЯ РАМА | 1 |  |
| 2 | ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР | 1 |  |
| 3 | ЗАДНЯЯ ПОДПОРКА | 1 |  |
| 4 | ПЕРЕДНЯЯ ПОДПОРКА | 1 |  |
| 5 | ВЕРХНЯЯ РАМА-с установленным подшипником | 1 |  |
| 5А | СОЕДИНИТЕЛЬ ВЕРХНЕЙ РАМЫ | 1 |  |
| 6 | НАПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 2 |  |
| 7 | ФИКСАТОР ВЕРХНЕГО НАПРАВЛЯЮЩЕГО СТЕРЖНЯ | 1 |  |
| 8 | СЕЛЕКТОР РЫЧАГА ЖИМА | 1 |  |
| 9 | РЫЧАГ ЖИМА | 1 |  |
| 9R | ПРАВАЯ РУКОЯТКА РЫЧАГА ЖИМА | 1 |  |
| 9L | ЛЕВАЯ РУКОЯТКА РЫЧАГА ЖИМА | 1 |  |
| 10 | ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР | 1 |  |
| 11 | РАМА СИДЕНЬЯ | 1 |  |
| 12 | ДОБАВОЧНЫЙ РЫЧАГ ДЛЯ НОГ- с установленным подшипником | 1 |  |
| 12R | ДОБАВОЧНЫЙ РЫЧАГ ДЛЯ ПРАВОЙ НОГИ | 1 |  |
| 12L | ДОБАВОЧНЫЙ РЫЧАГ ДЛЯ ЛЕВОЙ НОГИ | 1 |  |
| 13 | НИЖНИЙ ГРЕБНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ | 1 |  |
| 14 | НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА | 1 |  |
| 15 | РОЛИК НИЖНЕЙ ПЛАСТИНЫ | 1 |  |
| 16 | ХРОМОВЫЙ РЕГУЛЯТОР СИДЕНЬЯ | 1 |  |
| 17 | РЕГУЛЯТОР СПИНКИ СИДЕНЬЯ | 1 |  |
| 18 | ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАТЕРАЛЬНОЙ РУКОЯТКИ | 1 |  |
| 19 | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕТЛЯ | 2 |  |
| 20 | УЗЕЛ РЫЧАГА ТРОСА | 1 |  |
| 20A | СОЕДИНИТЕЛЬ РЫЧАГА ТРОСА | 1 |  |
| 21 | РЫЧАГ ТРОСА | 2 |  |
| 22 | ШАРНИРНЫЙ ВЕРХ ТРОСА | 2 |  |
| 23 | СТЕРЖЕНЬ РОЛИКА ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА | 2 |  |
| 24 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОБА ШКИВА | 4 |  |
| 25 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЛОК ШКИВОВ | 1 |  |
| 26 | ДВОЙНОЙ БЛОК ШКИВОВ | 1 |  |
| 27 | ОДИНОЧНЫЙ БЛОК ШКИВОВ | 1 |  |
| 27A | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА ТРОСА | 1 |  |
| 28 | КОЖУХ ГРУЗОВ | 2 |  |
| 29 | ЛАТЕРАЛЬНАЯ РУКОЯТКА | 1 |  |
| 30 | НИЖНЯЯ ГРЕБНАЯ РУКОЯТКА | 1 |  |
| 31 | ОСЬ | 1 |  |
| 31A | ОСЬ 19,92 мм | 1 |  |
| 32 | МАНЖЕТА РЫЧАГА ТРОСА | 2 |  |
| 33 | ДОБАВОЧНАЯ ОСЬ ДЛЯ НОГ | 1 |  |
| 34 | ПОДШИПНИК 68ZB | 4 |  |
| 35 | СТАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА | 2 |  |
| 36 | МАНЖЕТА ОСИ | 2 |  |
| 37 | ОСНОВАНИЕ ПОДШИПНИКА | 4 |  |
| 38 | ПОДШИПНИК | 4 |  |
| 39 | КРЫШКА ПОДШИПНИКА | 4 |  |
| 40 | КВАДРАТНЫЙ КОЛПАЧОК 50 мм | 4 |  |
| 41 | КВАДРАТНАЯ ЗАГЛУШКА 50 мм | 5 |  |
| 41A | ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА 40Х26 мм | 2 |  |
| 42 | ПОДШИПНИК 37 мм | 2 |  |
| 43 | ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ЗАГЛУШКА 25Х50 мм | 1 |  |
| 44 | ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ЗАГЛУШКА 30Х60 мм | 1 |  |
| 45 | ПЛАСТМАССОВАЯ КРЫШКА | 6 |  |
| 45A | ПЛАСТМАССОВАЯ ШАЙБА | 6 |  |
| 46 | КРУГЛАЯ ЗАГЛУШКА 1/2'' | 2 |  |
| 47 | ПЛАСТМАССОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШТАНГИ | 4 |  |
| 48 | СТАЛЬНАЯ ВТУЛКА 1” | 2 |  |
| 49 | СТАЛЬНАЯ ВТУЛКА 28,6 мм | 4 |  |
| 50 | ПОДШИПНИК 1/2” X 1-1/8” | 2 |  |
| 51 | КРАСНЫЙ ШТИФТ | 2 |  |
| 52 | СЦЕПНОЙ РЫЧАГ ДЛЯ РЫЧАГА ТРОСА | 2 |  |
| 53 | ГОЛОВКА ПРУЖИНЫ | 1 |  |
| 54 | МАГНИТНЫЙ СЕЛЕКТОРНЫЙ ШТИФТ | 1 |  |
| 55 | L ШПИЛЬКА | 1 |  |
| 56 | ВТУЛКА 3/4” | 2 |  |
| 57 | РУКОЯТКА 1” X 200 мм | 2 |  |
| 58 | РУКОЯТКА 1” X 140 мм | 2 |  |
| 59 | СТОПОР ЖИМА РУКАМИ 1” X 70 мм | 2 |  |
| 60 | КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ЛАТЕРАЛЬНОЙ РУКОЯТКИ (95 мм) | 2 |  |
| 61 | БОЛЬШОЙ ШКИВ | 31 |  |
| 62 | МАЛЫЙ ШКИВ ПОВОРОТНОГО РЫЧАГА | 2 |  |
| 63 | РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО | 2 |  |
| 64 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТОПОР | 2 |  |
| 65 | СТОПОР 1/2” | 1 |  |
| 66 | СТОПОР ЗАДНЕЙ СКОБЫ | 2 |  |
| 67 | ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА | 1 |  |
| 68 | ПЛАСТИНА ГРУЗА 10 ФУНТОВ (4,5 КГ) | 19 |  |
| 69 | СТЕРЖЕНЬ СЕЛЕКТОРА | 1 |  |
| 70 | НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛАСТИНА | 4 |  |
| 71 | КАРАБИН | 6 |  |
| 72 | ГРЕБНАЯ ЦЕПЬ | 1 |  |
| 73 | РУКОЯТКА РЫЧАГА ТРОСА | 2 |  |
| 74 | НОВЫЙ РЕМЕНЬ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ НА ПРЕСС | 1 |  |
| 75 | ПОДУШКА ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА В ВИНИЛОВОМ КОЖУХЕ | 6 |  |
| 75A | КОЖУХ ПОДУШКИ ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА | 6 |  |
| 76 | ЗАДНЯЯ ПОДУШКА | 1 |  |
| 77 | ПОДУШКА СИДЕНЬЯ | 1 |  |
| 78 | ТРОС ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ НА ПРЕСС | 1 |  |
| 79 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТРОС РЫЧАГА | 1 |  |
| 80 | ВЕРХНИЙ ТРОС | 1 |  |
| 81 | ТРОС РЫЧАГА | 1 |  |
| 82 | ГОЛОВКА ТРОСА РЫЧАГА | 1 |  |
| 82A | ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ | 2 |  |
| 83 | НАКЛАДКА КОЖУХА СТОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВ | 4 |  |
| 84 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 1/2” X 4” | 2 |  |
| 85 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 1/2” X 3” | 4 |  |
| 85A | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 1/2” X 1-1/4” | 2 |  |
| 86 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 3/8” X 5-3/4” | 1 |  |
| 87 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 3/8” X 4-1/2” | 1 |  |
| 88 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 3/8” X 3” | 13 |  |
| 89 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 3/8” X 2-3/4” | 4 |  |
| 90 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 3/8” X 2-1/2” | 4 |  |
| 91 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 3/8” X 1-3/4” | 21 |  |
| 92 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 3/8” X 1-3/4” (ВСЕ) | 2 |  |
| 93 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 3/8” X 1” (ВСЕ) | 4 |  |
| 94 | КРУГЛЫЙ БОЛТ 3/8” X 1/2” | 4 |  |
| 95 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 5/16” X 1/2” (ВСЕ) | 8 |  |
| 96 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 5/16” X 1-1/2” | 2 |  |
| 97 | ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 5/16” X 5/8” | 3 |  |
| 98 | ЗАЖИМНОЙ ВИНТ 3/8” X 5/8” | 4 |  |
| 99 | ЗАЖИМНОЙ ВИНТ 5/16” X 1/4” | 5 |  |
| 100 | ШАЙБА 1/2" | 4 |  |
| 101 | ШАЙБА 3/8" | 56 |  |
| 102 | ШАЙБА 5/16" | 10 |  |
| 103 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА 3/8" | 4 |  |
| 104 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА 5/16" | 2 |  |
| 105 | ГАЙКА С НЕЙЛОНОВОЙ ВСТАВКОЙ 1" | 2 |  |
| 106 | ГАЙКА С НЕЙЛОНОВОЙ ВСТАВКОЙ 1/2" | 8 |  |
| 107 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА 3/8" | 46 |  |
| 108 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА 5/16" | 3 |  |
| 109 | БОЛТ ВЕРХНЕЙ ПЛАСТИНЫ | 1 |  |
| 110 | ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 3/8” X 4” | 2 |  |
| 111 | РЕМЕНЬ ДЛЯ ЛОДЫЖЕК | 1 |  |
| 112 | ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 3/8” X 1” | 4 |  |
| 114 | ЗАГЛУШКА 1” | 2 |  |
| 115 | ПРУЖИНА | 1 |  |
| 116 | ШУРУП С УТОПЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/16” X 32 мм | 6 |  |
| 117 | ГАЙКА 5/16” | 6 |  |
| 118 | РУКОЯТКА 1”-1/4” | 2 |  |
| 119 | Т-ОБРАЗНАЯ ЗАГЛУШКА 1” | 2 |  |
| 120 | ПЛАСТИНА-КРЮЧОК | 1 |  |
| 121 | МАНЖЕТА | 2 |  |
| 122 | КОЛЬЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ | 2 |  |
| 123 | ЗАЖИМНОЙ ВИНТ М6 | 2 |  |
| 124 | ВИНТ С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ М5 Х 18 мм | 2 |  |
| 125 | ГАЙКА С НЕЙЛОНОВОЙ ВСТАВКОЙ М5 | 2 |  |
| 126 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТРОС | 2 |  |
| 127 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 3/8” X 1-1/4” | 2 |  |
| 128 | КОЛПАЧОК ДЛЯ ГАЙКИ 3/8” | 4 |  |
| (дюймы) |  |  |  |

ЭТАП 1 СБОРКА ОСНОВНОЙ РАМЫ

Для облегчения процесса сборки не следует затягивать болты, если это не указано в инструкции.

- С помощью двух болтов 3/8” X 3” (88), четырех шайб 3/8” (101) и двух гаек 3/8” (107) соедините задний стабилизатор (2) с основной рамой (1). С помощью двух болтов 1/2” X 3” (85) и двух гаек 1/2” (106) соедините передний стабилизатор (10) и нижний гребной соединитель (13). Закрепите на заднем (2) и переднем (10) стабилизаторах четыре квадратных колпачка 50 мм (40).

- Совместив отверстия и вставив ролик нижней пластины (15), соедините нижнюю пластину (14) и нижний гребной соединитель (13). Закрепите на ролике нижней пластины (15) две круглых заглушки 1/2'' (46).

- С помощью двух шайб 1/2'' (100) и двух гаек 1/2'' (106) соедините заднюю подпорку (3) и задний стабилизатор (2).

- С помощью двух болтов 3/8” X 3” (88), четырех шайб 3/8” (101) и двух гаек 3/8” (107) соедините переднюю подпорку (4) с основной рамой (1).

- С помощью двух болтов 1/2” X 4” (84) и двух гаек 1/2” (106) соедините верхнюю раму (5) с передней подпоркой (4). С помощью двух болтов 1/2” X 3” (85) и двух гаек 1/2” (106) соедините верхнюю раму (5) с задней подпоркой (3).

- Вставьте в основную раму (1) и фиксатор верхнего направляющего стержня (7) четыре пластмассовых держателя направляющей штанги (47), как показано на рисунке. На одном конце каждого направляющего стержня (6) закрепите резиновое кольцо (63), а затем вставьте направляющие стержни (6) в пластмассовые держатели направляющей штанги (47) в основной раме (1), как показано на рисунке.

- Разместите на направляющих стержнях (6) пластины груза 10 фунтов (4,5 кг) (68). Убедитесь, что селекторное отверстие каждой пластины находится снизу и повернуто вперед. С помощью болта верхней пластины (109) соедините верхнюю пластину (67) со стержнем селектор (69). Разместите верхнюю пластину (67) и стержень селектора (69) на направляющих стержнях (6).

- С помощью двух болтов 1/2” X 1-1/4” (85А) и двух шайб 1/2” (100) закрепите соединитель верхней рамы (5А) на верхней раме (5). Установите фиксатор верхнего направляющего стержня (7) в верхней части направляющих стержней (6), а затем с помощью двух болтов 3/8” X 2-3/4” (89), четырех шайб 3/8” (101) и двух гаек 3/8” (107) соедините фиксатор верхнего направляющего стержня (7) и соединитель верхней рамы (5А). В верхней части задней подпорки (3) закрепите квадратную заглушку 50 мм (41), а на задней части верхней рамы (5) – прямоугольную заглушку 25Х50 мм (43).

ЭТАП 2 СБОРКА РЫЧАГА ЖИМА И УЗЛА РЫЧАГА ТРОСА

- Совместив отверстия и вставив ось 19,92 мм (31А), соедините селектор рычага жима (8) и верхнюю раму с установленным подшипником (5). Зафиксируйте с помощью предварительно установленного зажимного винта.

- Совместив отверстия и вставив ось (31), соедините селектор рычага жима (8) и рычаг жима (9). Зафиксируйте с помощью предварительно установленного зажимного винта.

- На концах рычага жима (9) закрепите эллиптические заглушки 40Х26 мм (41А), а на концах селектора рычага жима (8) – квадратную заглушку 50 мм (41).

- С помощью двух болтов 3/8” X 1” (93) и двух шайб 3/8” (101) соедините узел рычага троса (20) и соединитель рычага троса (20А). С помощью четырех болтов 3/8” X 3” (88), восьми шайб 3/8” (101) и четырех гаек 3/8” (107) установите  соединитель рычага троса (20А) на передней подпорке (4) и узле рычага троса (20). Помните, что для удобного совмещения отверстий, все болты следует оставлять незатянутыми.

Вставьте ось каждого рычага троса (21) в отверстие селекторной пластины узла рычага троса (20) и закрепите с помощью манжеты оси (36) и зажимного винта 5/16” X 1/4” (99).

Убедитесь в том, что все рычаги могут свободно вращаться, а тросы не перекручены.

- С помощью двух болтов 3/8” X 3” (88), четырех шайб 3/8” (101) и двух гаек 3/8” (107) соедините держатель латеральной рукоятки (18) и верхнюю раму (5).

ЭТАП 3 СБОРКА РАМЫ И СПИНКИ СИДЕНЬЯ

- С помощью двух болтов 3/8” X 3” (88), четырех шайб 3/8” (101) и двух гаек 3/8” (107) соедините раму сиденья (11) с передней подпоркой (4). С помощью болта 3/8” X 4-1/2” (87), двух шайб 3/8” (101) и одной гайки 3/8” (107) соедините раму сиденья (11) и основную раму (1).

- Совместив отверстия и вставив добавочную ось для ног (33), соедините добавочный рычаг для ног с установленным подшипником (12) и раму сиденья (11). С помощью двух пружинных шайб 5/16" (104), двух шайб 5/16" (102) и двух зажимных винтов 5/16” X 5/8” (97) закрепите добавочную ось для ног (33). Убедитесь в том, что добавочный рычаг для ног вращается свободно. С помощью зажимного винта 5/16” X 1/2” (113) присоедините добавочные рычаги для правой и левой ног (12R и 12L) к добавочному рычагу для ног (12). Смочите центральную часть двух кожухов подушек из пеноматериала (75А) и установите на каждом конце добавочных рычагов для правой и левой ног (12R и 12L). На обоих концах кожуха подушек из пеноматериала (75А) закрепите пластмассовые шайбы (45А) и зафиксируйте подушки с помощью шурупа с утопленной головкой 5/16” X 32 мм (116). Примечание: L шпилька (55) используется для фиксации добавочного рычага для ног при использовании нижнего троса во время выполнения таких упражнений как сгибания рук, махов ногами, гребли в верхнем положении и т. д. При выполнении растяжек и сгибаний ног, следует вынимать L шпильку (55).

- Вставьте стержень ролика из пеноматериала (23) в отверстие в хромовом регуляторе сиденья (16). Смочите подушку из пеноматериала (75) водой и установите на концы стержня ролика из пеноматериала (23). На обоих концах кожуха подушек из пеноматериала (75А) закрепите пластмассовые шайбы (45А) и зафиксируйте подушки с помощью шурупа с утопленной головкой 5/16” X 32 мм (116).

- С помощью двух шайб 3/8” и двух болтов 3/8” X 1-3/4” (92) соедините подушку сиденья (77) и хромовый регулятор сиденья (16). На хромовом регуляторе сиденья (16) закрепите заглушку 25Х50 мм (44), а на раме сиденья (11) – квадратную заглушку 50 мм (41). Вставьте хромовый регулятор сиденья (16) в раму сиденья (11) и зафиксируйте с помощью штифта (53) и пружины (115).

- С помощью одного болта 3/8” X 3” (88) двух шайб 3/8” (101) и одной гайки 3/8” (107) соедините регулятор спинки сиденья (17) и переднюю подпорку (4). Возможно, сначала потребуется затянуть этот болт, а затем ослабить для обеспечения свободного вращения регулятора спинки сиденья (17). Соедините штифт (53) для регулятора спинки сиденья (17) с передней подпоркой (4). Присоедините две металлические петли (19) к верхней части регулятора спинки сиденья (17), затем с помощью двух болтов 3/8” X 1” (93) и двух шайб 3/8” (101) соедините заднюю подушку (76) и металлические петли (19). Вставьте стержень ролика из пеноматериала (23) в отверстие в регуляторе спинки сиденья (17). Смочите водой две подушки из пеноматериала (75) и установите на концы ролика из пеноматериала (23), далее на обеих сторонах кожуха подушек из пеноматериала закрепите пластмассовые шайбы (45А) и зафиксируйте подушки с помощью шурупа с утопленной головкой 5/16” X 32 мм (116). Зафиксируйте весь узел с помощью предварительно установленного зажимного винта.

- С помощью четырех болтов 5/16” X 1/2” (95) и четырех шайб 5/16” (102) присоедините кожух грузов (28) к основной раме (1) и фиксатору верхнего направляющего стержня (7).

Последовательно затяните все болты и гайки.

ВЕРХНИЙ ТРОС длина 182” (4630 мм)

Сборку тросов и шкивов необходимо производить одновременно.

Вставьте конец верхнего троса (80) с резьбой в прорезь в передней части верхней рамы (5) (рис. 1) и протяните трос сверху двух шкивов, установленных на верхней раме (5) (рис. 1,2), через левый (из положения сидя на тренажере) шкив на селекторе рычага жима (8) (рис. 3, шаг 1), под шкивом, установленном на передней подпорке (4), через правый шкив на селекторе рычага жима (8) (рис. 3, шаг 2), затем через шкив, установленный на передней подпорке (4) (рис. 3, 4), вниз к верхнему двойному блоку шкивов (26) (рис. 6), вверх и через левый шкив на верхней раме (4) (рис. 7), вверх и вокруг верхнего шкива в регулируемом блоке (25) (рис. 8), вверх и через два шкива верхней рамы (5), ведущие к стойке грузов. Ввинтите конец троса в стержень селектора (69) (рис. 9).

Рис. 1	Рис. 2	Рис. 3, шаг 1	Рис. 3, шаг 2	Рис. 4	Рис. 5	Рис. 6	Рис. 7	Рис. 8	Рис. 9	Рис. 10

ТРОС ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ НА ПРЕСС длина 174” (4420 мм)

Протяните трос для упражнений на пресс (78) через прорезь и шкив на передней подпорке (4) (рис. 1), вниз к переднему шкиву в верхней части узла рычага троса (20) (рис. 2), далее вверх к нижнему шкиву двойного блока шкивов (26) (рис. 3), вниз через задний шкив на узле рычага троса (20) (рис. 4) к шкиву на основной раме (1) (рис. 2), затем вперед к добавочному рычагу для ног (12). Протяните трос для упражнений на пресс (78) под обоими шкивами основной рамы (1) и под шкивом на добавочном рычаге для ног (12).

Рис. 1	Рис. 2	Рис. 3	Рис. 4	Рис. 5	Рис. 6	Рис. 7	Рис. 8	Рис. 9

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТРОС РЫЧАГА длина 185” (4710 мм)

Закрепите шкив на основной раме (1) рядом со стойкой для грузов, как показано на рис. 1, причем шаровидный конец троса должен быть направлен к стойке грузов. Протяните трос вверх к нижнему шкиву регулируемого блока (25) (рис. 2), затем вниз к шкиву на основной раме (1) (рис. 3), вверх к правому шкиву на верхней раме (5) (рис. 4) и ввинтите в одиночный шкивной блок (27) (рис. 5).

Рис. 1	Рис. 2	Рис. 3	Рис. 4	Рис. 5

ТРОС РЫЧАГА длина 213” (5410 мм)

Присоедините шкив и направляющую скобу шкива (24) к узлу рычага троса (20), как показано на рис. 3 и 4. Убедитесь, что затянутые направляющие скобы (24) не мешают движению тросов. Протяните трос рычага (81) вокруг этих шкивов, как показано на рисунке, и затем вокруг шкива в одиночном блоке (27) (рис. 5).

Рис. 1, 9	Рис. 2, 8	Рис. 3, 7	Рис. 4, 6	Рис. 5		Рис. 10

ЭТАП 12 РЕГУЛИРОВКА ТРОСОВ X Pess Pro

- Тросы необходимо натягивать до такой степени, чтобы верхняя пластина почти отрывалась от стойки грузов. Другими словами, если верхняя пластина не находится на стойке, требуется удлинить тросы, или, если имеется провисание – укоротить их. Имеется несколько точек регулировки. Если необходимо произвести только незначительные изменения, воспользуйтесь винтовыми концами верхнего троса (на верхней пластине), нижнего троса (в том месте, где он ввинчивается в блок шкивов) или троса для жима лежа (в том месте, где он ввинчивается в блок шкивов со стопором). В целях безопасности концы этих тросов должны всегда быть ввинчены, по меньшей мере, на 1/3 своей длины. После окончания регулировки необходимо зафиксировать тросы с помощью стопорных гаек.

- Более значительные изменения производятся с помощью блока подвижного шкива (25). Передвижение нижнего шкива к центру уменьшает длину (создает натяжение). Передвижение нижнего шкива от центра, наоборот, увеличивает длину троса.

- После проведения регулировки тросов и устранения всех провисаний необходимо установить регулируемые стопоры в верхней раме в положение, где они только касаются блока подвижного шкива (25) и блока шкивов (26). Регулируемые стопоры, приваренные к верхней раме, делают работу тренажера более эффективной, устраняя необходимость приводить в движение все тросы при выполнении упражнений.

Сборка завершена! Пожалуйста, перед использованием тренажера выполните следующее:

- Убедитесь, что все болты надежно затянуты.

- Убедитесь, что все тросы находятся в желобках шкивов. Трение троса о сталь приведет к обдиранию нейлонового покрытия. аннулированию гарантии и необходимости замены троса.

- Предварительно натяните тросы. Вставьте шпильку селектора веса (80) в нижнее отверстие стойки грузов. Потяните за тросы с большой силой для устранения возможных перекручиваний  и начального натягивания.

- Помните, что при первом использовании тросы могут ослабнуть и слегка растягиваться.

- Необходимо натянуть тросы как можно туже, однако не настолько туго, чтобы вызвать поднятие верхней пластины (96) над стойкой грузов. После проведения необходимой регулировки обязательно зафиксируйте стопорные гайки.

- Для лучшей работы тренажера смажьте регулируемые поверхности и направляющие стержни (16) каким-либо бытовым смазывающим составом (например, силиконом).

- Наслаждайтесь здоровым образом жизни долгие годы.